洗濯タグ

アプリ：　布染業界、洗濯業界（ホテル用シーツと布団）、医療業界(患者服と患者シーツ)など。洗濯物の追跡、また洗濯物の洗濯状況を把握するため、洗濯タグをよく使われます。シリコン製材料を使い、耐高熱性とこすれに強い性能を持ちます。

RFIDボタンタイプ洗濯タグ（下記写真をご参照ください）

RFIDシステムの構成部分

- タグ：結合素子とチップで構成され各タグは唯一の電子コードを持っていて、物体に取り付けられ目標オブジェクトを識別します。

- リーダー（reader）:タグ情報を読み込む（場合によっては書き込むことも可能だ）装置は携帯式または固定式で設計することができます。

- アンテナ(Antenna): タグとリーダーの間で無線周波数信号を送ります。

RFID洗濯タグの特点

１，干渉防止設計

２，水洗い可、もみ回し可、直アイロン可

３，近場マルチタグ認識可

RFID洗濯タグのメリット

- 個別のスキャンにならなくてロットに対するスキャンして識別する。

便利で人工の引継ぎ、仕事を管理して、便利で速いです。

- 生産性と経済性を向上させコストを削減します。

- 全自動設計でサービス向上です。

- お客様を正確に識別し、洗濯の種類とそれに相応しいサービスを提供します。

- お客様の資料と洗濯の統計を記録して、各種のレポートを生成して、いつでも情報がチェックできてレポートをプリントするのも可能です。

業務のプロセスフロー（下記写真をご参照ください）

- RFID洗濯タグ縫製：それぞれの服に洗濯タグの大きさの巾着袋（ボタン付きで簡単に交換できます）を縫い付けたり、直接縫い付けつけたりします。

備考：縫製する前にシステムカードでタグに情報（どのホテル、どのカテゴリー）を初期化して書き込んで、オーダーに合わせて縫います。勿論、洋服を取りに来るたびにハンドセットに書き込んでもいいのですがこれでは作業が重なるので面倒ですから、初期化して書き込んだほうがいいでしょう。

- 洗濯物を取りに来ます。二つ方法があります。

a,受け取り係はハンドセットを携帯して、ホテルに行って洗濯物を素早く一括スキャンし、GPRS無線で洗濯センターのサーバーにリストをアプロードします。

b, ホテルに固定式のリーダー/ライターの通路を設置し、リーダー/ライターと洗濯センターシステムをネットワーク化することで洗濯用の布を車に積み上げることができます。

固定式のリーダー/ライターを使って車で簡単にスキャンし、リアルタイムでネットに接続して洗濯物リストを生成します。

二つ方法の違い：固定式のリーダー/ライターの方が能力が高く（4つのアンテナを備えています）、広い範囲（固定式では２－６メータル、ハンドセットでは1メータル程度）洗濯用の布をカートに積んでおけば、簡単に認識して漏れなく読み取ることができます。

- 倉庫に入れる

洗濯物が洗濯センターに到着した時、固定式のリーダー/ライターのパスを通して

洗濯物のリスト（どのホテル、どのカテゴリー、番号、明細など）をチェックし、

洗濯物の番号を取ることで洗濯物を入れた時に一致しているかを比較します。

- 仕分け

洗濯後（洗濯、押し、アイロン、乾燥、乾かすなど）、デスクトップのリーダー/ライターでタグ情報を読み書きして、服を正確に分類します（どのホテルか、どのカテゴリーに即するバン後など）。

- 倉庫出し

衣類を洗濯して梱包し、出庫してホテルに配達します。出庫時に梱包した衣類は固定式のリーダー/ライターの通路を通じて、一度にすべての明細を読み取り、配達伝票を印刷することができます。服を探して、洗い出して、仕分けして、梱包します。

- 配達

洗濯した服とかがホテルに送られると、ホテルマンは固定式のリーダー/ライターやハンドセットで素早く受信し、管理システムにログインして服を更新する権限が与えられます。